2026 제2회 「ZAIC : Zeniel GenAI Challenge」

과제수행 결과보고서

【과제명】 제조 현장 통합 운영 AI Agent

— 데이터가 아니라 ‘판단’을 자동화한다

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 소속 | 제니엘 / 제조사업부 / 사업3팀 |
| 1차 적용 현장 | 아모레퍼시픽(코스비전) AP 대전공장 — 화장품·생활용품 충진·포장 및 세척·물류 지원 공정 (현장 인력 272명: 생산도급 174·업무도급 98) |
| 팀 구성 | 팀장 이민아 대리 · 팀원 선명한 주임, 염지원 대리, 이광원 과장, 홍석민 과장 |
| 제출물 | 결과보고서(본 문서) · 실제 사용 URL · 실제 사용 영상 (첨부 6장) |

# 1. 생산성 향상 효과 — 핵심 요약

실제 업무 적용 결과를 정량 지표로 요약한다. (세부 근거 3~5장)

| 지표 | 적용 전 | 적용 후 | 개선 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 반복업무 소요시간(1인) | 월 33.6h | — | 월 33.6h 절감 | 소요시간 실측 |
| 인시생산성 (PLT/MH, 누계) | 0.33 | 0.37 | +12% | D1 실측 22건 |
| 일일 운영보고 작성 | 60분 | 5분 | ▼ 92% | 소요시간 실측 |
| 지연오더 취합·정리 | 주 2시간 | 즉시(5분) | ▼ 96% | 소요시간 실측 |
| OPL 교육자료 제작 | 40분/건 | 5분/건 | ▼ 88% | 소요시간 실측 |
| 판단 기준 룰 코드화 | 0개 | 32개 | +32개 | 룰 등록현황 |
| TBM·폭염 사전조치 통보 | 수기 | 자동 100% | 100% | 점검이력 |

→ 관리자 1인 기준 반복업무 월 33.6시간 절감, 판단 기준 32개 코드화(신규 관리자 동일 판단 재현), 안전 사전조치 통보 100% 달성.

# 2. 과제 개요

사업3팀은 아모레퍼시픽 AP 대전공장에 생산·업무 도급을 제공하며, 생산계획·실적, 라인별 투입인원·연차, 안전점검(TBM), 온열질환, 세척 우선순위, 품질 이슈를 항목별 개별 엑셀로 각각 수기 확인해 왔다. 판단은 전적으로 관리자 개인 경험에 의존했다.

본 과제는 이 판단 기준을 정량 룰로 명문화(코드화)하고, 흩어진 현장 데이터를 하나의 판단 레이어로 모아 ‘탐지 → 조치 → 보고’를 자동화한다. 화면 통합이 목적이 아니라, ‘판단’을 자동화하기 위한 수단으로 통합했다.

반복·비효율 문제(적용 전)

- 데이터 분산 : 6개 이상 개별 엑셀/시스템을 매일 수기 합산 후에야 현황 파악

- 보고 수작업 : 일일 운영보고·월마감을 직접 취합·작성 (1건 약 60분, 매일 반복)

- 이상 누락·지연 : 지연오더·인력 부족·폭염을 수기 확인 → 발견 지연

- 반복 계산 : 부하율·필요 T/O·맨아워를 매회 수기 산출 (지연오더 취합 주 2시간)

- 담당자 의존 : 판단 기준이 개인 경험에 내재 → 인수인계·확산 불가

문제의 원인과 해결 순서

원인은 두 가지다. 판단 기준이 문서화되지 않은 채 담당자 경험에 있고(담당자 의존), 데이터가 항목별 엑셀로 흩어져 있어(데이터 분산) 합산·계산·보고가 모두 수작업이 된다. 따라서 ① 판단 기준을 룰로 명문화하고 ② 데이터를 한곳에 모은 뒤 ③ 탐지–조치–보고를 자동화하는 순서로 설계했다.

AI 활용 방법

- 개발 단계 : 생성형 AI(Claude)와 페어 프로그래밍으로 관리자 판단 기준의 정량화(룰 32개)와 화면·현장 앱 연동을 구현했다. 산출물은 사업3팀이 직접 검수·수정했다.

- 운영 단계 : 판단은 외부 AI 호출 없이 코드화된 룰 엔진이 수행한다. 같은 입력이면 같은 결과가 나오고, 적용한 기준과 근거 수치를 화면에 함께 표시한다.

- 자동 생성 : 일일·월마감 보고문, 조치 문안, OPL 교육자료를 현장 데이터로 자동 작성해 수기 작성 시간을 줄인다.

# 3. 반복업무 소요시간 절감 (정량)

담당자 수기 반복업무를 자동화한 결과다. 월 절감시간은 적용 전·후 소요시간 실측 기준이며, 관리자 1인 기준 월 33.6시간(연 400시간)을 절감한다.

| 반복 업무 | 적용 전 | 적용 후 | 월 빈도 | 월 절감 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일일 운영보고 작성 | 60분/일 | 5분/일 | 20일 | 18.3시간 |
| 지연오더 취합·정리 | 120분/주 | 5분/주 | 4주 | 7.7시간 |
| OPL 교육자료 제작 | 40분/건 | 5분/건 | 8건 | 4.7시간 |
| 부하율·필요 T/O 산출 | 30분/주 | 즉시 | 4주 | 2.0시간 |
| 월마감 보고 작성 | 60분/회 | 5분/회 | 1회 | 0.9시간 |
| 합계 |  |  |  | 약 33.6시간 / 월 |

자동화 방식 : 일일 운영보고·월마감은 8개 Agent 실데이터를 종합해 ‘관리자 한 줄 + 메신저 보고문’을 자동 생성. 지연오더·부하율은 계획표 엑셀 업로드 시 자동 산출. OPL은 점검 내용 입력 시 교육자료(적발/준수 카드+서명부) 자동 생성.

에이전트별 향상 효과

8개 Agent별로 적용 전후 변화를 정리했다. 위 월 절감시간 합계(33.6시간)는 이 표의 소요시간 항목을 더한 값이다. 정량 측정치가 없는 Agent(세척·창고)는 수치를 만들어 적지 않고 기능 효과만 기재했다.

| 에이전트 | 향상 효과 · 근거 |
| --- | --- |
| 생산·계획 | 지연오더 취합·정리 주 120분 → 5분(▼96%, 월 7.7시간 절감). 주간계획과 실적을 올리면 지연 위험 오더가 발생 전에 경고된다. [근거 : 적용 전·후 소요시간 실측] |
| 인력 | 부하율·필요 T/O 산출 주 30분 → 즉시(월 2.0시간 절감). 부족·여유 그룹을 자동 판정하고 재배치안과 투입 가능 다능공 수를 함께 제시한다. [근거 : 소요시간 실측 · 룰 R-01~05] |
| 세척 | 세척 순번을 경험 판단 대신 점수(전환 40·주기 35·부하 25)로 자동 추천하고, 현장 수정 사유를 룰 보정에 재사용한다. [정량 수치는 이 보고서에 포함하지 않았다] |
| 창고 | 12개 구역의 적치율을 점검일 실측 그대로 판정해 포화 구역·재배치안·보고문을 자동 생성한다(수기 취합 대체). [정량 수치는 이 보고서에 포함하지 않았다] |
| 간접작업 | 인시생산성 누계 +12%(0.33 → 0.37 PLT/MH), 생산성 편차 발견 30일(월마감) → 5초, 공동작업 16건 인원수 자동 분배(수기 정산 0회). [근거 : Cloudflare D1 work_records 22건, 8/7~8/21 실측] |
| 안전 | TBM 미실시·폭염 위험단계 알림을 수기 → 자동 100%로 전환. [근거 : 젠키퍼·히트워치 점검이력] |
| 품질 | OPL 교육자료 제작 40분/건 → 5분/건(▼88%, 월 4.7시간 절감). 불량 파레토 상위 원인을 교육 대상으로 자동 선정한다. [근거 : 소요시간 실측] |
| 분석·보고 | 일일 운영보고 60분 → 5분(▼92%, 월 18.3시간), 월마감 보고 60분 → 5분(월 0.9시간 절감). 8개 Agent 실데이터를 종합해 보고문을 자동 작성한다. [근거 : 소요시간 실측] |

# 4. 구현 결과 — 시스템 개요

흩어진 현장 데이터를 단일 웹 플랫폼으로 통합하고 역할(현장·관리자·센터)별 접근을 분리했다. 모든 Agent 화면 상단에 ‘AI 판단(적용된 코드화 기준 표시) + 추천 조치’를 고정 배치해 판단 근거를 드러냈다.

| 구분 | 구성 |
| --- | --- |
| ① 계획 · 예측 | 주간계획 업로드 → 부하율·필요인원(주간·일간) · 지연오더 · 익주 리스크 사전 산출 |
| ② 현황 · 실측 | 컨트롤타워(전 영역 핵심지표·실시간 알림) · 현장 8 Agent(생산·인력·세척·창고·간접작업·안전·품질·분석보고) |
| ③ 판단 · 조치 | 전 Agent 판단 집결 → 조치 문안 자동 생성 · 담당/기한 부여 · 미조치 재알림 · 조치율과 효과 확인율 분리 계산 · 재발 회차 추적 |
| ④ 보고 | 일간 · 주간 · 월마감 보고서 자동 작성 · KPI/LOSS(OEE·원가) · 보고문 원클릭 복사 |
| 기준 · 관리 | 판단 룰 카탈로그(32개·발동 현황) · 기준·연동(엑셀/CSV 업로드, 현장 앱 실시간 연동) · OPL 자동생성 |

현장 앱 실시간 연동 : 현장에서 이미 쓰고 있는 앱의 데이터를 플랫폼이 직접 읽어 60초 주기로 판단을 갱신한다. 간접작업 실적(오리콘·P-BOX), 세척실 대기·진행 현황, 기상청 실황 기반 체감온도(WBGT), 포장재 창고 구역별 적치 4종이 가동 중이며, 적치 판단은 창고 앱 12개 구역의 최근 점검일 실측을 그대로 사용한다. 서버에 닿지 않으면 마지막 값과 기준값을 유지하고 연결 상태를 화면에 표시해, 실측인지 기준값인지를 판단 근거에 함께 남긴다.

# 5. 판단 기준(룰) 32개 코드화 — 핵심 자산

관리자 경험에 내재된 판단 기준을 임계값·산식으로 명문화하여 각 Agent에 이식했다. 신규 관리자도 동일 기준으로 판단을 재현할 수 있다.

| No | 영역 | 판단 기준(임계·산식) | 조치·판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인력 | 부하율 = 계획량 ÷ 인력 주CAPA ≥ 100% | 과부하 그룹 · 인력 부족 구간 → 여유 그룹 재배치 · 필요 T/O 산출 |
| 2 | 인력 | 부하율 < 70% | 여유 인력 → 타 그룹 지원 전환 추천 |
| 3 | 인력 | 그룹 간 부족·여유 격차 > 0.4명 | 재배치 대상 → 이동 배치안 자동 생성 |
| 4 | 인력 | 신장률 시뮬레이션(±%) 입력값 | 필요 인원 변화 → 시나리오별 T/O 재산출 |
| 5 | 인력 | 주간계획 업로드 즉시 | 익주 부족·여유 사전 산출 → 발생 전 알람 (선제 판단) |
| 6 | 생산 | 오더 달성률 < 70% | 지연 위험 오더 → 우선순위 재조정 · 투입 강화 |
| 7 | 생산 | CAPA 부하율 ≥ 100% | 과부하 라인 → 잔업·증원 검토 |
| 8 | 생산 | 계획 대비 실적 (오더별) < 100% | 지연오더 자동 취합 → 부족수량 순 목록 · 엑셀 산출 |
| 9 | 생산 | 시간당 산출 급락 전시간 −30% | 라인 이상 징후 → 설비·인력 점검 알림 |
| 10 | 세척 | 우선순위 점수 산식 전환40+주기35+부하25 | 세척 순번 자동 추천 → 순위·예상 완료시간 제시 |
| 11 | 세척 | 제품·색상·알러지 전환 전환 발생 | 전환 가중 1.0 (최우선) → 해당 설비 상위 배치 |
| 12 | 세척 | 세척주기 경과 ≥ 8h | 주기 가중 상승 → 우선순위 점수 가산 |
| 13 | 세척 | 우선순위 점수 ≥ 75점 | 지연 위험 → CIP 병렬 투입 권고 |
| 14 | 세척 | 현장 순위 수정 + 사유 저장 수정 발생 | 룰 보정 대상 → 가중치 학습 반영 (자동판단율 목표 95%) |
| 15 | 창고 | 구역 적치율 ≥ 100% | 초과 구역 → 여유 구역 재배치 · 출하 우선 |
| 16 | 창고 | 구역 적치율 90~99% | 포화 임박 → 입고 억제 · 모니터링 강화 |
| 17 | 창고 | 주간 증가율 반영 익주 예측 ≥ 100% | 포화 예측 → 선제 재배치안 생성 |
| 18 | 창고 | 초과분 재배치 비용 거리·환적 가중 | 최적 이동 경로 → 재배치안 + 보고문 자동 작성 |
| 19 | 창고 | 자재 소진일수 = 재고÷일소비 ≤ 재주문점 | 발주 필요 → 즉시 발주 추천 (MOQ 반영) |
| 20 | 안전 | WBGT (온열지수) ≥ 28℃ | 폭염 주의 → 수분 · 휴식 안내 |
| 21 | 안전 | WBGT ≥ 31℃ | 폭염 경고 → 시간당 10분 휴식 · 옥외 단축 |
| 22 | 안전 | 체감온도 (히트워치) ≥ 35℃ | 위험 → 푸시 알람 · 작업시간 조정 |
| 23 | 안전 | 체감온도 ≥ 38℃ | 옥외작업 중지 → 전면 중지 통보 100% |
| 24 | 안전 | 작업 전 TBM 실시 여부 미실시 | 점검 누락 → 자동 알림 100% (실시율 100%) |
| 25 | 안전 | 위험 신고 처리상태 미조치 24h | 방치 위험 → 담당자 자동 재알림 |
| 26 | 품질 | 불량률 > 1.5% | 품질 이상 → 최다 원인 라인 조치 권고 |
| 27 | 품질 | 파레토 상위 불량 원인 상위 1~3 | 교육 대상 → OPL 교육자료 자동 선정 |
| 28 | 간접작업 | 실적 집계 주기 5초 · 다기기 | 실시간 통합 → 수기 전표 대체 (자동 집계) |
| 29 | 간접작업 | 공동작업 실적 인원수 분배 | 개인 실적 산출 → 개인별 MH · PLT/MH 자동 계산 |
| 30 | 간접작업 | 작업자 생산성 편차 > 40% | 이상치 → 경보 · 판단 센터 상신 |
| 31 | 분석·보고 | 월마감 전월·전년 증감 ± 2σ 초과 | 이상치 항목 → 자동 감지 · 드릴다운 제시 |
| 32 | 분석·보고 | KPI 임계 미달 항목 목표 대비 | 보고 하이라이트 → 임원 보고서 자동 생성 |

→ 총 32개 룰 코드화 완료. 오탐/미탐 이력을 반영해 임계값을 지속 보정한다.

# 6. 실제 사용 내역

2026년 8월 7일 가동 이후 AP 대전공장 사업3팀 운영에 실제로 사용 중이다. 시연용 데모가 아니라 현장 작업자가 매일 입력하는 데이터가 그대로 판단의 입력이 된다.

- 적용 업무 : 간접작업(오리콘·P-BOX) 실적 집계 · 세척 우선순위 배차 · 포장재 창고 적치 점검 · 안전 TBM 및 온열 통보 · 주간계획 부하율/필요인원 산출 · 일일·주간·월마감 보고

- 사용 대상 : 현장 작업자(모바일 실적·점검 입력) · 반장/관리자(관제·판단 확인·조치 처리) · 센터(분석·보고) — 역할별로 보이는 화면과 권한이 분리된다

- 사용 기간 : 2026-08-07 가동 ~ 현재 (연속 운영)

- 사용 횟수 : 작업자 실적 입력은 5초 주기로 자동 집계되며, 가동 초기 실측 기준 D1 work_records 22건 · 누계 123.5 PLT · 11,295 EA (2026-08-07~08-21 구간). 플랫폼 판단은 접속 시마다 전 영역 자동 산출되어 일 7건이 기록된다.

- 입력 경로 : 현장 앱 5종(오리콘·P-BOX, 세척실, 포장재 창고, 젠키퍼 안전, 히트워치)에서 실시간 수신 + 주간계획·CAPA·인원·월정산 엑셀 업로드

# 7. 보안 및 윤리 준수

운영 중 판단은 생성형 AI가 아니라 코드화된 룰 엔진이 수행한다. 따라서 현장 데이터가 외부 AI 모델로 전송되지 않는다. 이 구조가 본 과제 보안 설계의 핵심이다.

- 개인정보 : 수집 항목은 실적 입력자 식별을 위한 작업자 성명뿐이다. 주민등록번호·연락처·급여·평가 정보는 수집하지 않는다. 생산성 편차 탐지는 작업 단위 기록을 쓰며, 개인 징계·인사 평가 목적으로 사용하지 않는다.

- 기밀정보 : 데이터는 사내 계정의 Cloudflare D1과 사용자 브라우저에 보존한다. 외부 SaaS를 경유하지 않으며, 운영 중 외부 LLM API 호출이 없다(토큰 소비 0).

- 접근 통제 : 플랫폼 본체의 접속 PIN은 평문 없이 SHA-256 해시로 검증하고, 5회 오입력 시 30초간 잠그며, 30분 미사용 시 자동으로 로그아웃한다. 역할 3단계(현장·관리자·센터)로 메뉴와 데이터 범위를 분리한다.

- 폐쇄망 대응 : 플랫폼 본체는 단일 HTML 파일에 라이브러리까지 내장해 외부 CDN 없이 동작한다. 인터넷이 끊겨도 기준 데이터로 동작하며, 지금 보는 값이 실측인지 기준값인지를 화면에 함께 표시한다. 일부 현장 앱(세이프티 보이스 관리자·히트워치·인력 T/O 계산기)은 차트·글꼴을 외부에서 불러와, 연결이 끊기면 해당 화면의 표시에만 영향이 있다.

- 저작권 : 외부 유료 저작물을 사용하지 않았다. 사용한 오픈소스는 라이선스 범위 내에서 내장했고(엑셀 파서 SheetJS 등), 아이콘·도형은 직접 작성한 SVG다. 개발 단계에서 생성형 AI(Claude)를 페어 프로그래밍으로 활용했으며, 산출물은 사업3팀이 직접 검수·수정해 본 과제의 업무 산출물로 귀속한다.

- AI 결과 검수 : 판단이 결정론적 룰이므로 같은 입력이면 같은 결과가 나와 재현·감사가 가능하다. 모든 판단에 적용한 기준(룰)과 근거 수치를 화면에 함께 표시해 사람이 즉시 검증할 수 있고, 판단 룰 32개 전체와 현재 발동 중인 룰을 화면에 공개한다. 조치는 완료 처리로 끝나지 않고 조건이 실제로 해소돼야 효과 확인으로 바뀌며, 완료 후에도 조건이 지속되면 효과 없음으로 기록하고 자동 재오픈한다. 오탐·미탐 이력은 임계값 보정에 재사용한다.

- 위험 대응 : 외부 연동이 끊기면 마지막 값과 기준값을 유지하고 연결 상태를 표시한다. 업로드한 엑셀 값은 태그 문자를 제거해 화면 삽입(XSS)을 막고, 잘못 올린 기준은 ‘내장값으로 되돌리기’로 복원한다. 판단 오류는 조치 효과 확인과 오탐·미탐 이력으로 보정한다.

- 한계 고지 : 생산·품질 영역은 아직 기준 데이터 기반이며 실측 연동 전이다. 성과 수치는 측정 구간과 표본 수를 함께 표기했다. 접속 PIN은 업무용 간이 접근 통제(브라우저 내 검증)이며 민감정보는 저장하지 않는다. 현장 앱별 관리자 비밀번호 관리 방식의 통일(해시 전환)은 개선 과제로 둔다.

# 8. 심사 기준 대응 (가~라)

| 심사 항목 | 본 과제의 대응 |
| --- | --- |
| 가. 생산성·성과 | 반복업무 월 33.6시간 절감, 일일 운영보고 60→5분(▼92%) 등 적용 전·후 소요시간 실측(1·3장, 에이전트별 효과 포함). 룰 등록현황 32개, TBM·폭염 통보 점검이력 100%, 조치율과 효과 확인율의 분리 집계로 성과 근거를 남긴다. |
| 나. 업무 문제해결 | 문제와 원인(데이터 분산·수기 보고·담당자 의존)을 2장에 구조화하고, 판단 기준 32개 코드화(5장)와 탐지–조치–보고 자동화(4장)로 해결. 개발은 생성형 AI 페어 프로그래밍, 운영은 재현 가능한 룰 엔진. |
| 다. 보안·윤리준수 | 외부 AI 모델로 데이터 전송 없음, 수집 개인정보는 작업자 성명뿐, 저작권(오픈소스 라이선스 범위 내 사용·직접 작성 SVG), 판단 근거 화면 표시와 효과 확인·재오픈으로 결과 검수, 연동 단절·입력값 위험 대응(7장). |
| 라. 적용·지속가능성 | 현장 272명 규모 실사용과 현장 앱 실시간 연동 4종(6장), 엑셀 업로드로 기준 갱신·내장값 복원, GitHub 이력·Netlify 자동 배포로 유지관리, 제조사업부 타 사업장 단계 확대(9장). |

핵심 성과지표(계획서 대비)

| No | 목표(계획서) | 목표치 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시범 라인 인시생산성(PLT/MH) 향상 | 3% 이상 | 누계 +12%(0.33 → 0.37 PLT/MH) 달성 · D1 실측 22건 |
| 2 | 인력 부족·과부하 사전탐지 후 당일 재배치 조치율 | 90% 이상 | 자동 산출·추천 구현 · 조치율과 효과 확인율을 분리 집계 (완료 처리만으로는 오르지 않음) |
| 3 | TBM 실시율 / 폭염 위험단계 사전조치 통보 | 100% | 자동 알림·통보 구현(100%) |
| 4 | 지연오더 사전 인지율 | 90% 이상 | 계획표 자동 분석 구현 · 로그 집계 |
| 5 | 반복업무 절감(1인) | 월 30h 이상 | 월 33.6h (달성) |
| 6 | 판단 기준 룰 코드화 | 30개 이상 | 32개 (달성) |

# 9. 결론 및 확산 계획

흩어진 현장 데이터를 단일 판단 레이어로 통합하고 관리자 판단 기준 32개를 코드화하여 ‘탐지–조치–보고’를 자동화했다. 관리자 1인 기준 반복업무 월 33.6시간을 절감하고, 안전 사전조치 통보 100%를 달성했다. 판단의 입력을 시드 데이터에서 현장 앱 실측으로 옮겨, 간접작업·세척·안전(온열)·창고 적치 4개 영역이 실시간으로 판단된다.

- 1단계 : 사업3팀(AP 대전) 실사용·검증 및 소요시간 실측 확정

- 2단계 : 룰 임계값 실측 보정(오탐·미탐 이력 반영), 생산·품질 판단의 실측 연동 확대

- 3단계 : 사업장·공정별 모듈로 제조사업부 타 사업장 순차 확대

지속 운영·유지관리 방안

- 운영 담당 : 사업3팀이 판단 룰 임계값과 기준 데이터(CAPA·인원) 갱신을 담당한다.

- 기준 갱신 : CAPA·인원 기준과 주간계획은 엑셀 업로드로 갱신하며(코드 수정 불필요), 잘못 올려도 ‘내장값으로 되돌리기’로 복원한다. 판단 룰 32개는 카탈로그로 데이터화돼 임계값 보정이 한 곳에서 이뤄진다.

- 배포·이력 : 소스는 GitHub로 이력을 관리하고, main 병합 시 Netlify로 자동 배포된다. 플랫폼은 단일 HTML이라 파일 하나로 백업·복원할 수 있다.

제출 요건 대응 위치

- ① 과제 개요 — 2장(과제 개요) · 4장(구현 결과)

- ② 실제 사용 내역 — 6장(실제 사용 내역)

- ③ 적용 성과 — 1장(핵심 요약) · 3장(반복업무 소요시간 절감, 측정방법·근거 포함)

- ④ 보안 및 윤리 준수 — 7장(보안 및 윤리 준수)

- ⑤ 향후 활용계획 — 9장(결론 및 확산 계획)

- ⑥ 결과물 확인자료 — 10장(첨부: 접속 URL·사용방법·화면 구성) · 보고자료 PPT · 데모 영상

# 10. 첨부

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 실제 사용 URL | https://zen-ap-manufacturing.netlify.app/ |
| 실제 사용 영상 | https://________________________________ (영상 링크 기재) |
| 접속·사용 방법 | 현장/관리자/센터 역할 선택 로그인 → 역할별 메뉴 자동 구성 → 엑셀 업로드 또는 라이브 연동으로 실데이터 반영 |
| 화면 구성 | ① 계획·예측 → ② 현황·실측 → ③ 판단·조치 → ④ 보고 (+ 기준·관리) — 업무 순서를 그대로 메뉴 순서로 |

※ 제출 : 2026 제2회 ZAIC 결과보고서(자유양식) · 제출기한 10/7(수) · 전략기획실 교육기획파트